IESE 5 :: CSC :: UE IoT :: Curriculum
2025-2026

Equipe pédagogique	2

Résumé et objectifs pédagogiques	2

Compétences	2

Modalités d’examen	2

Projets rendus	3

Répertoire partagé	3

Filière	3

Volume horaire	3

Séances	3

S1: Choix projet + Tutoriel RIOT + Tutoriel LoRaWAN (1H45)	3

S2:	4

S3:	4

S4:	4

Lectures	4

Idées de projet + cartes	4

Cartes (pour 15 groupes de 2)	4

Contexte de la réalisation: les réseaux de désastre (disaster networks)	5

Le réseau maillé LoRa Meshtastic	5

L’algorithme de diffusion de Meshtastic	5

La carte Wyres Base	6

La pile logicielle minimaliste de Meshtastic pour la carte Wyres	6

Démarrage	6

Le routeur (diffuseur)	7

Le shell de la console RIOT comme interface homme machine	8

Debug au moyen d’une gateway LoRaWAN EU868	9

Mini-Projet	10

Meshtastinitel : Wyres Meshtastic sur Minitel (Facile)	10

Ajout d’un capteur non supporté au firmware Meshtastic pour Wio E5 Dev	10

UI Indicator Meshtastic avec la M2Core	10

UI Indicator Meshtastic avec la STM32F769I-DISCO	10

UI ePaper avec la base Idosens	10

SilvaMesh	10

Pax counter with BLE proximity detection	11

Mesh metrics	11

NodeRed et Meshtastic	11

Telemetry harbour	11

Environnement logiciel	11

# Equipe pédagogique

Didier Donsez (intro IoT LPWAN, LoRa, Projet)

Charlelie Pignol (projet IoT LPWAN)

David Eon (radio, frequences, antennes, batteries, recharge MPPT, …)

# Résumé et objectifs pédagogiques

- Sensibiliser aux technologies IoT de bout en bout

- Comprendre les performances radio du système (antenne à antenne)

  - bilan de liaison, ...

- Comprendre les modulations utilisées

# Compétences

- Comprendre les applications de l’IoT

- Comprendre les technologies radio LPWAN

- Comprendre le développemement d’applications end-to-end IoT

- Maitriser le prototypage rapide d’applications end-to-end IoT

- Maitriser le développemement de endpoints IoT en LPWAN

# Modalités d’examen

Fiche de lecture individuelle

Démo: Bareme

- 0/20 → rien qui fonctionne

- 6/20 → Build et flash de la carte Wio E5 avec le firmware Meshtastic

- 8/20 → Demo avec https://client.meshtastic.org/ (Chome USB sur Wio E5) : échange de messages sur #Fr_BlaBla

- 9/20 → Rapport de test de qualité de communication entre 2 noeuds sur le terrain

- 10/20 → Ecoute de messages Meshtastic (Gaulix LongModerate) avec la carte Wyres (Build et flash RIOT OS)

- 11/20 → Transmission d’un message NODEINFO_APP avec la carte Wyres (Build et flash RIOT OS) comme un CLIENT_MUTE

- 12/20 → Transmission d’un message TEXT sur #Fr_BlaBla avec la carte Wyres (Build et flash RIOT OS) comme un CLIENT_MUTE

- 14/20 → Transmission d’un message TELEMETRY avec la carte Wyres (Build et flash RIOT OS) avec un capteur I2C (connectique Grove) comme un CLIENT_MUTE

- 16/20 → Répétition (RIOT OS) simple de messages (après écoute des autres) comme un REPEATER

- 18/20 → Répétition (RIOT OS) avancée de messages (après écoute des autres, condition de répétition sur SNR, acquittement, file de messages …) comme un ROUTER_LATE

- 20/20 (+ une carte de dev Xiao) → Affichage d’un message reçu sur l’écran d’un Wio Terminal ou STM32F769I-DISCO

Rapport de projet

- Domaine(s) d’utilisation

  - Imaginé des cas d’usage

  - ...

- Concurrence marché

- Format de données (payload)

- Bilan énergétique

- Fiche ACV

- Fiche Security & Privacy

Rapport TP sur l’analyse des logs radio

- cartographie des mesures effectuées

QCM (40 questions) pour David Eon ?

# Projets rendus

# Répertoire partagé

https://drive.google.com/drive/folders/1ejEwpFom8EuJcDF8iq3xxR2b0rZTkW97

# Filière

IESE 5 option CSC : ~31 élèves ingénieur

# Volume horaire

Semestre 9

30 heures (9 séances de 2 heures, 3 seances de 4 heures)

## Séances

## S1: Choix projet + Tutoriel RIOT + Tutoriel LoRaWAN (1H45)

Choix d’un projet

Emprunt du matériel via Matos

Installation de RIOT https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres

Aller directement à https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres/blob/main/tutoriel/06.md

## S2:

## S3:

## S4:

# Lectures

A lire : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/brouillage/ANFR_25_ENQUETES-WEB-HD-2.pdf

# Idées de projet + cartes

Le matériel emprunté doit être “réemprunté” sur https://matos.univ-grenoble-alpes.fr/#/

Un emprunteur par groupe si possible.

# Cartes (pour 15 groupes de 2)

15 Wio E5 Dev or Mini (à configurer avec le firmware Meshtastic et les canaux de la communauté Gaulix)

15 Wyres

XX STM32F769I-DISCO + Shield Arduino LoRa I-Nucleo-LRWAN1

XX Wio Terminal + Grove LoRa E5

2 cartes par groupe (Wio E5 + Wyres) + une autre carte Wio Terminal ou STM32F769I-DISCO

Il y a 3 gateways installées a Polytech (seuls les enseignants y ont acces dont DD et CP)

https://lns.campusiot.imag.fr/#/organizations/6/gateways

+

Sauf une gateway accessible par les étudiants:

https://lns.campusiot.imag.fr/#/organizations/22/gateways/7276ff0039030724/frames

# Contexte de la réalisation: les réseaux de désastre (disaster networks)

Un réseau de désastre (ou disaster network en anglais) désigne une infrastructure de communication mise en place pour assurer la transmission d’informations en situation de catastrophe naturelle, industrielle, sanitaire ou technologique, lorsque les moyens de communication classiques (réseau cellulaire, Internet, électricité, etc.) sont partiellement ou totalement hors service.

# Le réseau maillé LoRa Meshtastic

Un réseau maillé LoRa Meshtastic est un système de communication sans fil, ouvert et décentralisé, basé sur la technologie radio LoRa (Long Range) et le logiciel libre Meshtastic. Chaque nœud joue le rôle de relais : il peut transmettre son propre message mais aussi relayer ceux des autres. Si un nœud est hors de portée directe, le message “saute” de proche en proche jusqu’à destination (multi-hop). La topologie du réseau est dynamique : le réseau s’adapte quand des nœuds qui peuvent être nomades, apparaissent ou disparaissent. Ce reéseau est dit off-grid car il n’est pas nécessaire de mettre en place une infrastructure (gateways LPWAN, antennes cellulaires, Internet).

Les Usages typiques sont:

- Communication hors réseau : randonnées, expéditions, zones sans couverture mobile.

- Capteurs IoT : stations météo, suivi d’animaux, alertes environnementales.

- Communautés locales : messagerie gratuite et décentralisée (ex. villages isolés, camps).

- Scénarios de catastrophe : garder un minimum de communication si les réseaux classiques tombent (séisme, tsunami, ouragan, black-out).

Le format des payloads et de message de configuration utiliise protobuf

# L’algorithme de diffusion de Meshtastic

L’algorithme de Meshtastic est une inondation (flooding) contrôlée avec détection de duplicats :

- Un nœud envoie → ses voisins réémettent → ça progresse de proche en proche

- Chaque nœud tient un petit registre des messages déjà vus pour casser les boucles.

- Un paramètre de saut (hop) limite la propagation trop lointaine.

- Un noeud réalise un Channel Activity Detection (CAD) avant de tenter une transmission afin d’éviter les collisions avec les voisins

- Un message peut être acquité par un noeud voisin

C’est une approche très simple mais efficace pour des réseaux à faible trafic, peu d’énergie, et où la robustesse compte plus que l’efficacité optimale. En fonction de leur rôle, les nœuds ont des priorités différentes pour la réémission.

https://meshtastic.org/docs/overview/mesh-algo/

# La carte Wyres Base

La carte Wyres Base est une carte de développement / prototype conçue pour l’IoT, intégrant une connectivité LoRa. Elle est utilisée, entre autres, dans des projets éducatifs / universitaires (avec RIOT OS) pour expérimenter la transmission LoRa/LoRaWAN, la mesure de capteurs, etc.

- Le microcontrôleur utilisé est un STM32L151CC (de STMicroelectronics), qui est une puce à basse consommation.

- Le module radio LoRa utilisé est un SX1272 (de Semtech).

- Des capteurs intégrés sur la carte (via interface I2C) : par exemple un capteur de température/pression ou altimètre selon les versions, un capteur de luminosité et un accéleromêtre qui donne l’attitude de la carte

- Elle possède des broches d’entrées/sorties GPIO, une UART, des ports analogiques, des LED, etc. Par exemple, un capteur de luminosité analogique connecté sur une broche ADC, deux LEDs (rouge et verte) utilisées comme indicateurs. L’interface UART sert soit pour la console soit pour un module GPS additionnel) via connecteur Grove UART

https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres

https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres/tree/main/tutoriel

Nous disposons de certaines de cartes Wyres Base au fablab.

# La pile logicielle minimaliste de Meshtastic pour la carte Wyres

Le projet fablab constitue à implémenter une pile logicielle minimaliste de Meshtastic pour la carte Wyres au moyen de RIOT OS.

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/meshtastic/riot

## Démarrage

Vous commencerez par vous familiariser avec la programmation embarquée de la carte Wyres Base en suivant ce tutoriel https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres/tree/main/tutoriel

## Le routeur (diffuseur)

Pour l’implémentation de la pile minimaliste du routeur de Mestastic sur RIOT OS, vous repartirez de l’exemple permettant d’échanger des messages (envoyer et recevoir) avec le SX1272.

https://github.com/RIOT-OS/RIOT/tree/master/tests/drivers/sx127x

https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres/blob/main/tests/driver_sx127x/main.c

Les commandes sont pour l’ecoute de messages Meshtastic Gaulix

init

# long moderate https://meshtastic.org/docs/overview/radio-settings/#presets

setup 11 125000

crc on

syncword set 43

channel set 869462500

listen

Le format des messages Meshtastic est donné par ce module

https://github.com/thingsat/riot_modules/tree/main/modules/meshtastic_utils

Le format des payloads des messages est donnée par ce sous-ensemble suivant de description protobuf

https://github.com/meshtastic/protobufs/tree/master/meshtastic

https://github.com/meshtastic/protobufs/blob/master/meshtastic/mesh.proto

Dans un premier temps, vous vous limiterez à l’envoi du sous-ensemble suivant (portnum) :

- nodeinfo (NODEINFO_APP)

- telemetry (TELEMETRY_APP, CAYENNE_APP pour les capteurs présents sur la carte Wyres)

- position (POSITION_APP, WAYPOINT_APP, CAYENNE_APP)

- text message (TEXT_MESSAGE_APP, TEXT_MESSAGE_COMPRESSED_APP, ALERT_APP)

TEXT_MESSAGE_COMPRESSED_APP, WAYPOINT_APP et CAYENNE_APP ne sont pas prioritaires.

TRACEROUTE_APP et  NEIGHBORINFO_APP seront traités dans un second temps.

Le codage et le décodage des structures protobuf est réalisé au moyen de ce module.

nanopb https://github.com/RIOT-OS/RIOT/tree/master/pkg/nanopb

Remarque: https://github.com/siara-cc/Unishox2 qui est requis pour TEXT_MESSAGE_COMPRESSED_APP n’est pas un package de RIOT OS : vous pouvez le contribuer via une pull request

Pour la cryptographie, vous utiliserez les modules:

- symétrique AES256-CTR https://api.riot-os.org/group__sys__crypto.html

- asymetrique (libhydrogen ?) https://github.com/RIOT-OS/RIOT/tree/master/pkg/libhydrogen

https://meshtastic.org/blog/introducing-new-public-key-cryptography-in-v2_5/#technical-deep-dive-the-mechanics-of-meshtastics-new-encryption

L’envoi des messages directs sera traité dans un second temps.

Vous vous limiterez à 5 comportements pour l’algorithme de diffusion : CLIENT; CLIENT_MUTE, REPEATER, REPEATER_LATE et RELAY. Dans un premier temps, vous ne considérez pas le CAD (pour le LBT). Dans un deuxième temps, vous considérez CAD (pour le LBT).

La configuration du noeud par défault est réalisée au moyen de manière statique à partir des structures C générées à partir de ces définitions protobuf

- nodeinfo https://github.com/meshtastic/protobufs/blob/master/meshtastic/mesh.proto

- channel https://github.com/meshtastic/protobufs/blob/master/meshtastic/channel.proto

- les périodes de transmission des nodeinfos, positions, telemetry, neighbor …

Vous ne considérez que la région EU868 pour la configuration.

La configuration par défaut pourra être surchargée au moyen de la commande mtc du shell de RIOT. Dans une deuxieme temps, la configuration sera sauvegardée en EEPROM (8KB sur la Wyres)

L’id du noeud peut être généré initialement à partir du CPU ID de la carte. Il peut être utilisé comme seed pour la clé privée de noeud.

https://github.com/CampusIoT/RIOT-wyres/blob/main/tutoriel/03.md#cpu-id

## Le shell de la console RIOT comme interface homme machine

Vous commanderez les LED et un buzzer pour notifier l’arrivée d’un nouveau message et la découverte d’un nouveau noeud à son porteur.

La liste des sous commandes à implémenter de mtc devra être

mtc get cpu

mtc set/get id

mtc set/get debug INFO|DEBUG|TRACE

mtc get region : affiche la région

mtc get preset : affiche les paramètres du preset de la région.

mtc set/get name

mtc set/get longname

mtc set/get privatekey

mtc set/get dutycycle value_in_percent

mtc set/get frequency

mtc set/get datarate datarate_name

mtc set/get datarate sf bw

mtc set/get syncword → convenient for debugging with LoRaWAN gateways

mtc set/get channel all|0..7|#channel

mtc set/get position lat,lon,alt

mtc set/get time (RTC)

mtc nodes

mtc messages

mtc messages -a

mtc message id

mtc message #channel

mtc message !node

mtc send <#channel|!node> <msg>

mtc send nodeinfo|position|telemetry|neighbour|traceroute

mtc save (configuration + nodes)

mtc erase (configuration + nodes)

mtc test leds

mtc test buzzer

mtc period nodeinfo|position|telemetry

Dans un second temps, vous afficherez d’autres types de message recus:

- neightbour

- traceroute

- position

- ….

Notez que le routeur s’exécute dans une thread différente de la thread principale (main) qui exécute le shell. Les 2 threads se partagent des structures en mémoire (configuration, liste des noeuds, liste des messages …). Il conviendra de gérer proprement l’exclusion mutuelle.

## Debug au moyen d’une gateway LoRaWAN EU868

Pour le debug, vous pourrez utiliser cette configuration pour tracer les messages échangés entre les noeuds si vous disposez d’une gateway LoRaWAN configuré pour la région EU868

# Configuration for debugging

mtc set 868300

# LoRa service channel 868300000 Hz

mtc set datarate 7 250

# SF5 BW 250000 Hz

mtc set syncword 52

# 52=0x34 the syncword of LoRaWAN public network

# Annexes

## Meshtastinitel : Wyres Meshtastic sur Minitel (Facile)

Utilisez l’écran et le clavier du minitel avec la console de la carte Wyres Base

## Ajout d’un capteur non supporté au firmware Meshtastic pour Wio E5 Dev

LM75ADP

ADS1115

MCP9808

SDC41

MLX90640

Voir les capteurs Grove disponibles au Fablab

Capteur température infrarouge (voir Silvanet)

Capteur distance ultrasonique (voir Silvanet)

Capteur Sparkfun Weather Kit (anemometre et pluviomètre)

https://www.gotronic.fr/art-shield-grove-xiao-103020312-32393.htm

## UI Indicator Meshtastic avec la M2Core

## UI Indicator Meshtastic avec la STM32F769I-DISCO

## UI ePaper avec la base Idosens

La Base Idosens est dotée d’un écran ePaper qui permet d’afficher les derniers messages et les derniers noeuds découverts

## SilvaMesh

(En alternative, au SatIoT —> réseaux mesh terrestres ou réseaux mesh hybrides (sat, HAPS et terrestre)

En 2025, les incendies ont déjà ravagé plus de 15 000 hectares en France, faisant de cette saison l’une des plus critiques depuis 50 ans. Pour améliorer la détection précoce, Kinéis et l’Entente Valabre testent une solution innovante au Pont du Gard, avec le soutien du CNES : 120 capteurs Silvanet ont été déployés sur 313 hectares.

Ces capteurs mesurent le CO₂, premier indicateur d’un départ de feu, et transmettent les données via la constellation de nanosatellites IoT Kinéis, même en zone blanche.

Un second usage est également testé : la surveillance en temps réel des réserves d’eau et de retardant pour optimiser la logistique des pompiers.

Un bilan sera établi à l’automne. En cas de succès, le dispositif pourrait être déployé plus largement.

https://www.ladepeche.fr/2025/08/06/detecter-les-feux-de-foret-grace-a-des-capteurs-iot-satellitaires-lexperimentation-novatrice-de-kineis-et-entente-valabre-12859997.php

https://kineis.com/kineis-soutiens-la-lutte-contre-les-feux-de-forets/

https://www.dryad.net/silvanet

Muni d’un thermomètre infrarouge, le capteur peut servir à détecter une augmentation brusque de la température ambiante.

Muni d’un capteur de distance ultrasonique, le capteur peut communiquer les reserves en eau de cuve isolé.

## Pax counter with BLE proximity detection

https://github.com/dyne/decode-proximity-hw

# Mesh metrics

https://meshtastic.org/docs/community/software/community-mesh-metrics/

# NodeRed et Meshtastic

https://meshtastic.org/docs/software/integrations/mqtt/nodered/

https://meshtastic.org/docs/community/software/community-node-red-messages/

# Telemetry harbour

https://meshtastic.org/docs/community/software/telemetry-harbor/

# Environnement logiciel

Langages de programmation

- C/C++

- RIOT OS

- Javascript (NodeRED)

Docker sur toutes les machines

- Environnement de dev GNU STM32 “Dockerisé”

- Eclipse IDE + Toolchain GNU ?

- STM32CubeIDE https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html

Réseau privé CampusIoT

- https://github.com/campusiot

- https://campusiot.github.io/